# TÀI LIỆU CHI TIẾT TÍCH HỢP VÀ LIÊN THÔNG DỮ LIỆU TRONG HỆ THỐNG BỆNH ÁN ĐIỆN TỬ (EMR)

## Sử dụng Apache NiFi và Chuẩn dữ liệu Bộ Y tế

### MỤC LỤC

- Giới thiệu

- Yêu cầu và phạm vi tích hợp

- Kiến trúc tổng thể hệ thống tích hợp

- Quy trình tích hợp sử dụng Apache NiFi

- Chuẩn dữ liệu và gói tin theo quy định Bộ Y tế

- Triển khai và vận hành

- Bảo mật và tuân thủ

- Phụ lục

## 1. GIỚI THIỆU

### 1.1. Mục đích tài liệu

Tài liệu này cung cấp hướng dẫn chi tiết về việc tích hợp và liên thông dữ liệu trong hệ thống Bệnh án điện tử (EMR) sử dụng Apache NiFi, tuân thủ các chuẩn dữ liệu theo quy định của Bộ Y tế Việt Nam. Tài liệu nhằm hỗ trợ các đơn vị triển khai EMR thực hiện tích hợp hiệu quả với các hệ thống khác như HIS, LIS, PACS và liên thông dữ liệu với cơ quan BHXH.

### 1.2. Phạm vi tài liệu

Tài liệu bao gồm các nội dung:

- Yêu cầu và phạm vi tích hợp liên thông EMR

- Kiến trúc tổng thể hệ thống tích hợp

- Quy trình tích hợp sử dụng Apache NiFi

- Chuẩn dữ liệu và gói tin theo quy định Bộ Y tế

- Hướng dẫn triển khai và vận hành

- Các yêu cầu về bảo mật và tuân thủ

### 1.3. Tài liệu tham chiếu

- Quyết định số 130/QĐ-BYT ngày 18/01/2023 của Bộ Y tế quy định chuẩn và định dạng dữ liệu đầu ra phục vụ việc quản lý, giám định, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh và giải quyết các chế độ liên quan

- Quyết định số 4750/QĐ-BYT ngày 29/12/2023 của Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung Quyết định số 130/QĐ-BYT

- Quyết định số 3176/QĐ-BYT ngày 29/10/2024 sửa đổi, bổ sung Quyết định số 4750/QĐ-BYT

- Quyết định số 1524/QĐ-BYT về việc đính chính Thông tư số 50/2017/TT-BYT

- Thông tư số 48/2017/TT-BYT ngày 28/12/2017 quy định trích chuyển dữ liệu điện tử trong quản lý và thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế

- Tài liệu kỹ thuật Apache NiFi

## 2. YÊU CẦU VÀ PHẠM VI TÍCH HỢP

### 2.1. Các hệ thống cần tích hợp

#### 2.1.1. Tích hợp nội bộ

- Hệ thống thông tin bệnh viện (HIS): Tích hợp dữ liệu hành chính, thông tin bệnh nhân, thông tin khám chữa bệnh, thông tin thanh toán

- Hệ thống thông tin xét nghiệm (LIS): Tích hợp dữ liệu xét nghiệm, kết quả xét nghiệm

- Hệ thống lưu trữ và truyền tải hình ảnh (PACS): Tích hợp dữ liệu chẩn đoán hình ảnh, kết quả chẩn đoán hình ảnh

- Hệ thống quản lý dược (PMS): Tích hợp dữ liệu thuốc, đơn thuốc, tồn kho thuốc

- Hệ thống quản lý vật tư y tế: Tích hợp dữ liệu vật tư y tế sử dụng trong quá trình điều trị

#### 2.1.2. Tích hợp bên ngoài

- Hệ thống BHXH: Tích hợp dữ liệu giám định, thanh toán BHYT

- Hệ thống thông tin y tế quốc gia: Tích hợp dữ liệu báo cáo, thống kê

- Hệ thống thông tin của Bộ Y tế: Tích hợp dữ liệu báo cáo, thống kê

- Hệ thống thông tin của các cơ sở y tế khác: Tích hợp dữ liệu chuyển tuyến, hội chẩn

### 2.2. Các luồng dữ liệu chính

#### 2.2.1. Luồng dữ liệu từ EMR đến các hệ thống khác

- EMR → HIS: Dữ liệu bệnh án, chỉ định, kết quả điều trị

- EMR → BHXH: Dữ liệu giám định, thanh toán BHYT theo chuẩn của Bộ Y tế

- EMR → Bộ Y tế: Dữ liệu báo cáo, thống kê theo quy định

- EMR → Cơ sở y tế khác: Dữ liệu chuyển tuyến, hội chẩn

#### 2.2.2. Luồng dữ liệu từ các hệ thống khác đến EMR

- HIS → EMR: Dữ liệu hành chính, thông tin bệnh nhân

- LIS → EMR: Kết quả xét nghiệm

- PACS → EMR: Kết quả chẩn đoán hình ảnh

- PMS → EMR: Thông tin thuốc, đơn thuốc

- BHXH → EMR: Phản hồi giám định, thanh toán

### 2.3. Yêu cầu về bảo mật và tuân thủ

- Mã hóa dữ liệu trong quá trình truyền tải (TLS/SSL)

- Xác thực hai yếu tố cho người dùng quản trị hệ thống

- Kiểm soát truy cập dựa trên vai trò (RBAC)

- Ghi nhật ký đầy đủ các hoạt động tích hợp

- Tuân thủ các quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân

- Tuân thủ các quy định về an toàn thông tin trong y tế

### 2.4. Yêu cầu về hiệu suất và khả năng mở rộng

- Khả năng xử lý đồng thời nhiều luồng dữ liệu

- Thời gian phản hồi nhanh (< 5 giây) cho các giao dịch thông thường

- Khả năng mở rộng theo chiều ngang (horizontal scaling)

- Khả năng xử lý khối lượng dữ liệu lớn (big data)

- Cơ chế xử lý lỗi và khôi phục tự động

### 2.5. Yêu cầu về tính sẵn sàng và liên tục

- Hoạt động 24/7 với độ sẵn sàng cao (99.9%)

- Cơ chế sao lưu và phục hồi dữ liệu

- Cơ chế dự phòng và chuyển đổi dự phòng

- Cơ chế giám sát và cảnh báo

## 3. KIẾN TRÚC TỔNG THỂ HỆ THỐNG TÍCH HỢP

### 3.1. Mô hình kiến trúc tổng thể

+----------------+    +----------------+    +----------------+

|      EMR       |    |      HIS       |    |      LIS       |

+-------+--------+    +-------+--------+    +-------+--------+

|                     |                     |

|                     |                     |

+-------v---------+-----------v---------+-----------v---------+

|                 |                     |                     |

|  Apache NiFi    |  Enterprise Service |    Data Quality     |

|  Data Flow      |       Bus (ESB)     |     Management      |

|                 |                     |                     |

+-------+---------+-----------+---------+-----------+---------+

|                     |                     |

|                     |                     |

+-------v---------+-----------v---------+-----------v---------+

|                 |                     |                     |

|     PACS        |       BHXH         |    Bộ Y tế          |

|                 |                     |                     |

+-----------------+---------------------+---------------------+

### 3.2. Các thành phần chính

#### 3.2.1. Apache NiFi

- Vai trò: Nền tảng chính để xây dựng các luồng dữ liệu (data flow)

- Chức năng:

  - Thu thập dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau

  - Chuyển đổi định dạng dữ liệu

  - Định tuyến dữ liệu đến các hệ thống đích

  - Giám sát và quản lý luồng dữ liệu

  - Xử lý lỗi và khôi phục

#### 3.2.2. Enterprise Service Bus (ESB)

- Vai trò: Trung gian kết nối các hệ thống

- Chức năng:

  - Cung cấp các dịch vụ web (web services)

  - Quản lý API

  - Chuyển đổi giao thức

  - Định tuyến thông điệp

#### 3.2.3. Data Quality Management

- Vai trò: Đảm bảo chất lượng dữ liệu

- Chức năng:

  - Kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu

  - Làm sạch dữ liệu

  - Chuẩn hóa dữ liệu

  - Loại bỏ dữ liệu trùng lặp

#### 3.2.4. Security Gateway

- Vai trò: Bảo vệ hệ thống và dữ liệu

- Chức năng:

  - Xác thực và phân quyền

  - Mã hóa dữ liệu

  - Phát hiện và ngăn chặn tấn công

  - Ghi nhật ký bảo mật

### 3.3. Mô hình triển khai

#### 3.3.1. Môi trường phát triển (Development)

- Cấu hình tối thiểu: 2 máy chủ (1 cho NiFi, 1 cho các dịch vụ khác)

- RAM: 16GB/máy chủ

- CPU: 4 cores/máy chủ

- Disk: 500GB SSD

#### 3.3.2. Môi trường kiểm thử (Testing)

- Cấu hình tối thiểu: 3 máy chủ (1 cho NiFi, 1 cho ESB, 1 cho các dịch vụ khác)

- RAM: 32GB/máy chủ

- CPU: 8 cores/máy chủ

- Disk: 1TB SSD

#### 3.3.3. Môi trường sản xuất (Production)

- Cấu hình tối thiểu: Cụm NiFi với 3 nút, cụm ESB với 2 nút, 2 máy chủ cho các dịch vụ khác

- RAM: 64GB/máy chủ

- CPU: 16 cores/máy chủ

- Disk: 2TB SSD với RAID 10

- Hệ thống dự phòng và cân bằng tải

## 4. QUY TRÌNH TÍCH HỢP SỬ DỤNG APACHE NIFI

### 4.1. Giới thiệu về Apache NiFi

Apache NiFi là một nền tảng mã nguồn mở được thiết kế để tự động hóa và quản lý luồng dữ liệu giữa các hệ thống. NiFi cung cấp giao diện người dùng trực quan để thiết kế, kiểm soát và giám sát các luồng dữ liệu, đồng thời hỗ trợ nhiều giao thức và định dạng dữ liệu khác nhau.

#### 4.1.1. Ưu điểm của Apache NiFi trong tích hợp y tế

- Giao diện trực quan: Dễ dàng thiết kế và quản lý luồng dữ liệu

- Khả năng mở rộng: Có thể xử lý từ vài GB đến hàng TB dữ liệu mỗi ngày

- Tính linh hoạt: Hỗ trợ nhiều giao thức và định dạng dữ liệu

- Theo dõi dữ liệu: Cung cấp khả năng theo dõi dữ liệu từ nguồn đến đích

- Xử lý lỗi: Cơ chế xử lý lỗi và khôi phục tự động

- Bảo mật: Hỗ trợ nhiều cơ chế bảo mật như SSL/TLS, HTTPS, SFTP

### 4.2. Cài đặt và cấu hình Apache NiFi

#### 4.2.1. Yêu cầu hệ thống

- Java 8 hoặc cao hơn

- Hệ điều hành: Linux, Windows, macOS

- RAM: Tối thiểu 8GB, khuyến nghị 16GB trở lên

- CPU: Tối thiểu 4 cores, khuyến nghị 8 cores trở lên

- Disk: Tối thiểu 50GB, khuyến nghị SSD

#### 4.2.2. Các bước cài đặt

- Cài đặt Java:

- bash

sudo apt update

sudo apt install openjdk-11-jdk

- Tải và giải nén Apache NiFi:

- bash

wget https://downloads.apache.org/nifi/1.19.0/nifi-1.19.0-bin.tar.gz

tar -xzf nifi-1.19.0-bin.tar.gz

mv nifi-1.19.0 /opt/nifi

- Cấu hình NiFi:

- bash

cd /opt/nifi/conf

# Chỉnh sửa file nifi.properties

nano nifi.properties

- Các thông số cần cấu hình:

  - nifi.web.http.host: Địa chỉ IP hoặc hostname

  - nifi.web.http.port: Cổng HTTP (mặc định 8080 )

  - nifi.web.https.port: Cổng HTTPS (mặc định 8443 )

  - nifi.security.keystore: Đường dẫn đến keystore

  - nifi.security.keystoreType: Loại keystore (JKS, PKCS12)

  - nifi.security.keystorePasswd: Mật khẩu keystore

  - nifi.security.truststore: Đường dẫn đến truststore

  - nifi.security.truststoreType: Loại truststore

  - nifi.security.truststorePasswd: Mật khẩu truststore

- Khởi động NiFi:

- bash

cd /opt/nifi/bin

./nifi.sh start

- Kiểm tra trạng thái:

- bash

./nifi.sh status

#### 4.2.3. Cấu hình bảo mật

- Tạo keystore và truststore:

- bash

keytool -genkeypair -alias nifi-key -keyalg RSA -keysize 2048 -validity 365 -keystore keystore.jks -storepass password -keypass password

- Cấu hình xác thực:

Sửa file nifi.properties:
nifi.security.user.login.identity.provider=ldap-provider

  - Sửa file login-identity-providers.xml để cấu hình LDAP

- Cấu hình phân quyền:

  - Sửa file authorizers.xml để cấu hình phân quyền

### 4.3. Thiết kế luồng dữ liệu (Data Flow)

#### 4.3.1. Các thành phần cơ bản trong NiFi

- Processor: Thực hiện các thao tác trên dữ liệu

- Connection: Kết nối giữa các processor

- Process Group: Nhóm các processor

- Controller Service: Cung cấp dịch vụ cho các processor

- Funnel: Gom nhiều connection thành một

- Port: Điểm vào/ra của process group

- Remote Process Group: Kết nối với NiFi instance khác

#### 4.3.2. Các processor thường dùng trong tích hợp y tế

- GetFile/PutFile: Đọc/ghi file từ/vào hệ thống file

- GetHTTP/InvokeHTTP: Gửi/nhận dữ liệu qua HTTP/HTTPS

- ConvertRecord: Chuyển đổi giữa các định dạng dữ liệu

- QueryDatabaseTable: Truy vấn dữ liệu từ cơ sở dữ liệu

- ExecuteSQL: Thực thi câu lệnh SQL

- JoltTransformJSON: Chuyển đổi cấu trúc JSON

- ValidateXML: Kiểm tra tính hợp lệ của XML

- TransformXML: Chuyển đổi XML bằng XSLT

- RouteOnAttribute: Định tuyến dữ liệu dựa trên thuộc tính

- SplitXML: Tách XML thành nhiều phần

### 4.4. Xây dựng luồng tích hợp EMR với HIS

#### 4.4.1. Luồng đồng bộ dữ liệu bệnh nhân từ HIS sang EMR

[GetDatabaseTable] --> [ConvertRecord] --> [RouteOnAttribute] --> [PutDatabaseRecord]

|                                          |

|                                          v

v                                    [LogAttribute]

[ExecuteSQL]

- GetDatabaseTable: Truy vấn dữ liệu bệnh nhân từ HIS

  - Cấu hình:

    - Database Connection Pool Service: HIS_Database_Pool

    - Table Name: PATIENTS

    - Max-Value Column: LAST_UPDATED

    - Where Clause: LAST_UPDATED > ${last.query.timestamp}

- ConvertRecord: Chuyển đổi từ định dạng cơ sở dữ liệu sang JSON

  - Cấu hình:

    - Record Reader: DBRecordReader

    - Record Writer: JsonRecordWriter

- RouteOnAttribute: Phân loại dữ liệu (mới/cập nhật)

  - Cấu hình:

    - Routing Strategy: Route to Property name

    - Property: ${record.operation}

    - new: ${record.operation:equals('INSERT')}

    - update: ${record.operation:equals('UPDATE')}

- PutDatabaseRecord: Cập nhật dữ liệu vào EMR

  - Cấu hình:

    - Database Connection Pool Service: EMR_Database_Pool

    - Statement Type: INSERT

    - Table Name: PATIENTS

    - Update Keys: PATIENT_ID

- LogAttribute: Ghi log các thuộc tính

  - Cấu hình:

    - Log Level: INFO

    - Log Payload: true

#### 4.4.2. Luồng gửi dữ liệu từ EMR sang BHXH

[GenerateFlowFile] --> [ExecuteSQL] --> [ConvertRecord] --> [TransformXML] --> [ValidateXML] --> [RouteOnAttribute]

|

v

[LogAttribute] <-- [UpdateAttribute] <-- [PutFile] <-- [SignXML] <-- [CompressContent] <-- [InvokeHTTP]

- GenerateFlowFile: Tạo FlowFile theo lịch

  - Cấu hình:

    - Custom Text: ${now():format('yyyy-MM-dd')}

    - Scheduling Period: 1 day

- ExecuteSQL: Truy vấn dữ liệu khám chữa bệnh từ EMR

  - Cấu hình:

    - Database Connection Pool Service: EMR_Database_Pool

    - SQL Statement: SELECT * FROM MEDICAL_RECORDS WHERE DATE(CREATED_DATE) = '${now():format('yyyy-MM-dd')}'

- ConvertRecord: Chuyển đổi từ định dạng cơ sở dữ liệu sang XML

  - Cấu hình:

    - Record Reader: DBRecordReader

    - Record Writer: XMLRecordWriter

- TransformXML: Chuyển đổi XML theo chuẩn Bộ Y tế

  - Cấu hình:

    - XSLT File: /opt/nifi/xslt/emr_to_bhyt.xslt

- ValidateXML: Kiểm tra tính hợp lệ của XML

  - Cấu hình:

    - XML Schema File: /opt/nifi/schema/bhyt_schema.xsd

- RouteOnAttribute: Định tuyến dựa trên kết quả kiểm tra

  - Cấu hình:

    - valid: ${valid:equals('true')}

    - invalid: ${valid:equals('false')}

- CompressContent: Nén dữ liệu

  - Cấu hình:

    - Compression Format: GZIP

    - Mode: compress

- SignXML: Ký số XML

  - Cấu hình:

    - Signature Algorithm: RSA-SHA256

    - Digest Algorithm: SHA-256

    - Keystore: /opt/nifi/keystore/emr_keystore.jks

    - Keystore Password: ${keystore.password}

    - Key Alias: emr_signing_key

- InvokeHTTP: Gửi dữ liệu đến BHXH

  - Cấu hình:

    - HTTP Method: POST

    - Remote URL: https://gdbhyt.baohiemxahoi.gov.vn/api/v1/data

    - Content-Type: application/xml

    - SSL Context Service: EMR_SSL_Context

- PutFile: Lưu trữ dữ liệu đã gửi

  - Cấu hình:

    - Directory: /opt/nifi/archive/${now( ):format('yyyy-MM-dd')}

    - Conflict Resolution Strategy: replace

- UpdateAttribute: Cập nhật thuộc tính

  - Cấu hình:

    - status: success

    - timestamp: ${now():format('yyyy-MM-dd HH:mm:ss')}

- LogAttribute: Ghi log kết quả

  - Cấu hình:

    - Log Level: INFO

    - Log Payload: false

### 4.5. Xây dựng luồng tích hợp EMR với LIS/PACS

#### 4.5.1. Luồng nhận kết quả xét nghiệm từ LIS

[ListenHL7] --> [ExtractHL7Attributes] --> [RouteOnAttribute] --> [ConvertHL7ToXML] --> [PutDatabaseRecord]

|                                              |

v                                              v

[LogAttribute]                                 [UpdateAttribute]

- ListenHL7: Lắng nghe thông điệp HL7 từ LIS

  - Cấu hình:

    - Port: 8888

    - Max Connections: 10

- ExtractHL7Attributes: Trích xuất thuộc tính từ thông điệp HL7

  - Cấu hình:

    - HL7 Version: 2.5

    - Extract MSH Segment: true

- RouteOnAttribute: Định tuyến dựa trên loại thông điệp

  - Cấu hình:

    - ORU_R01: ${hl7.messageType:equals('ORU_R01')}

    - ADT: ${hl7.messageType:startsWith('ADT')}

- ConvertHL7ToXML: Chuyển đổi HL7 sang XML

  - Cấu hình:

    - HL7 Version: 2.5

    - Output Format: XML

- PutDatabaseRecord: Lưu kết quả xét nghiệm vào EMR

  - Cấu hình:

    - Database Connection Pool Service: EMR_Database_Pool

    - Statement Type: INSERT

    - Table Name: LAB_RESULTS

#### 4.5.2. Luồng nhận kết quả chẩn đoán hình ảnh từ PACS

[ListenDICOM] --> [ExtractDICOMAttributes] --> [RouteOnAttribute] --> [ConvertDICOMToJPEG] --> [PutFile]

|                                              |

v                                              v

[LogAttribute]                                 [PutDatabaseRecord]

- ListenDICOM: Lắng nghe dữ liệu DICOM từ PACS

  - Cấu hình:

    - Port: 11112

    - AE Title: EMR_AE

- ExtractDICOMAttributes: Trích xuất thuộc tính từ dữ liệu DICOM

  - Cấu hình:

    - Extract Patient Information: true

    - Extract Study Information: true

- RouteOnAttribute: Định tuyến dựa trên loại dữ liệu

  - Cấu hình:

    - Image: ${dicom.modality:matches('CR|CT|MR|US|XA')}

    - Report: ${dicom.modality:equals('SR')}

- ConvertDICOMToJPEG: Chuyển đổi DICOM sang JPEG

  - Cấu hình:

    - Window Width: 400

    - Window Center: 40

    - Quality: 90

- PutFile: Lưu hình ảnh vào hệ thống file

  - Cấu hình:

    - Directory: /opt/emr/images/${dicom.patientId}/${dicom.studyDate}

    - Conflict Resolution Strategy: replace

- PutDatabaseRecord: Lưu thông tin hình ảnh vào EMR

  - Cấu hình:

    - Database Connection Pool Service: EMR_Database_Pool

    - Statement Type: INSERT

    - Table Name: IMAGING_RESULTS

## 5. CHUẨN DỮ LIỆU VÀ GÓI TIN THEO QUY ĐỊNH BỘ Y TẾ

### 5.1. Tổng quan về chuẩn dữ liệu Bộ Y tế

Theo Quyết định số 130/QĐ-BYT ngày 18/01/2023 (được sửa đổi bởi Quyết định số 4750/QĐ-BYT ngày 29/12/2023 và Quyết định số 3176/QĐ-BYT ngày 29/10/2024), Bộ Y tế quy định chuẩn và định dạng dữ liệu đầu ra phục vụ việc quản lý, giám định, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh và giải quyết các chế độ liên quan.

#### 5.1.1. Các bảng chỉ tiêu dữ liệu

- Bảng chỉ tiêu dữ liệu về trạng thái khám bệnh, chữa bệnh (Bảng check-in)

- Bảng 1: Chỉ tiêu tổng hợp khám bệnh, chữa bệnh

- Bảng 2: Chỉ tiêu chi tiết thuốc

- Bảng 3: Chỉ tiêu chi tiết dịch vụ kỹ thuật và vật tư y tế

- Bảng 4: Chỉ tiêu chi tiết dịch vụ cận lâm sàng

- Bảng 5: Chỉ tiêu chi tiết diễn biến lâm sàng

- Bảng 6: Chỉ tiêu hồ sơ bệnh án chăm sóc và điều trị HIV/AIDS

- Bảng 7: Chỉ tiêu dữ liệu giấy ra viện

- Bảng 8: Chỉ tiêu dữ liệu tóm tắt hồ sơ bệnh án

- Bảng 9: Chỉ tiêu dữ liệu giấy chứng sinh

- Bảng 10: Chỉ tiêu dữ liệu giấy chứng nhận nghỉ dưỡng thai

- Bảng 11: Chỉ tiêu dữ liệu giấy chứng nhận nghỉ hưởng bảo hiểm xã hội

- Bảng 12: Chỉ tiêu dữ liệu giám định y khoa

#### 5.1.2. Định dạng dữ liệu

- Thông tin trong các bảng sử dụng bộ mã phông chữ theo tiêu chuẩn Unicode 8-bit (UTF-8)

- Mô tả theo định dạng XML (eXtensible Markup Language)

### 5.2. Chi tiết các gói tin XML

#### 5.2.1. Bảng chỉ tiêu dữ liệu về trạng thái khám bệnh, chữa bệnh (Bảng check-in)

xml

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<CHECKIN>

<MA_LK>23000123</MA_LK>

<MA_BN>BN123456</MA_BN>

<HO_TEN>Nguyễn Văn A</HO_TEN>

<NGAY_SINH>1980-05-15</NGAY_SINH>

<GIOI_TINH>1</GIOI_TINH>

<DIA_CHI>123 Đường ABC, Phường XYZ, Quận 1, TP.HCM</DIA_CHI>

<MA_THE>GD4123456789012</MA_THE>

<MA_DKBD>79001</MA_DKBD>

<GT_THE_TU>2023-01-01</GT_THE_TU>

<GT_THE_DEN>2023-12-31</GT_THE_DEN>

<MIEN_CUNG_CT>0</MIEN_CUNG_CT>

<TEN_BENH>Viêm phổi</TEN_BENH>

<MA_BENH>J15</MA_BENH>

<MA_BENHKHAC></MA_BENHKHAC>

<MA_LYDO_VVIEN>1</MA_LYDO_VVIEN>

<MA_NOI_CHUYEN>79001</MA_NOI_CHUYEN>

<MA_TAI_NAN>0</MA_TAI_NAN>

<NGAY_VAO>2023-05-10T08:30:00</NGAY_VAO>

<NGAY_RA></NGAY_RA>

<T_TONGCHI>0</T_TONGCHI>

<T_BNTT>0</T_BNTT>

<T_BNCCT>0</T_BNCCT>

<T_BHTT>0</T_BHTT>

<T_NGUONKHAC>0</T_NGUONKHAC>

<T_NGOAIDS>0</T_NGOAIDS>

<TRANG_THAI>1</TRANG_THAI>

<NGAY_TTOAN></NGAY_TTOAN>

</CHECKIN>

#### 5.2.2. Bảng 1: Chỉ tiêu tổng hợp khám bệnh, chữa bệnh

xml

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<TONG_HOP>

<MA_LK>23000123</MA_LK>

<MA_BN>BN123456</MA_BN>

<HO_TEN>Nguyễn Văn A</HO_TEN>

<NGAY_SINH>1980-05-15</NGAY_SINH>

<GIOI_TINH>1</GIOI_TINH>

<DIA_CHI>123 Đường ABC, Phường XYZ, Quận 1, TP.HCM</DIA_CHI>

<MA_THE>GD4123456789012</MA_THE>

<MA_DKBD>79001</MA_DKBD>

<GT_THE_TU>2023-01-01</GT_THE_TU>

<GT_THE_DEN>2023-12-31</GT_THE_DEN>

<MIEN_CUNG_CT>0</MIEN_CUNG_CT>

<TEN_BENH>Viêm phổi</TEN_BENH>

<MA_BENH>J15</MA_BENH>

<MA_BENHKHAC></MA_BENHKHAC>

<MA_LYDO_VVIEN>1</MA_LYDO_VVIEN>

<MA_NOI_CHUYEN>79001</MA_NOI_CHUYEN>

<MA_TAI_NAN>0</MA_TAI_NAN>

<NGAY_VAO>2023-05-10T08:30:00</NGAY_VAO>

<NGAY_RA>2023-05-15T14:00:00</NGAY_RA>

<SO_NGAY_DTRI>5</SO_NGAY_DTRI>

<KET_QUA_DTRI>1</KET_QUA_DTRI>

<TINH_TRANG_RV>1</TINH_TRANG_RV>

<NGAY_TTOAN>2023-05-15T14:30:00</NGAY_TTOAN>

<T_THUOC>1500000</T_THUOC>

<T_VTYT>500000</T_VTYT>

<T_TONGCHI>3500000</T_TONGCHI>

<T_BNTT>700000</T_BNTT>

<T_BNCCT>0</T_BNCCT>

<T_BHTT>2800000</T_BHTT>

<T_NGUONKHAC>0</T_NGUONKHAC>

<T_NGOAIDS>0</T_NGOAIDS>

<NAM_QT>2023</NAM_QT>

<THANG_QT>5</THANG_QT>

<MA_LOAI_KCB>1</MA_LOAI_KCB>

<MA_KHOA>NOI</MA_KHOA>

<MA_CSKCB>79001</MA_CSKCB>

<MA_KHUVUC>1</MA_KHUVUC>

<MA_PTTT_QT>1</MA_PTTT_QT>

</TONG_HOP>

#### 5.2.3. Bảng 2: Chỉ tiêu chi tiết thuốc

xml

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<CHI_TIET_THUOC>

<MA_LK>23000123</MA_LK>

<STT>1</STT>

<MA_THUOC>PARA500</MA_THUOC>

<MA_NHOM>01</MA_NHOM>

<TEN_THUOC>Paracetamol 500mg</TEN_THUOC>

<DON_VI_TINH>Viên</DON_VI_TINH>

<HAM_LUONG>500mg</HAM_LUONG>

<DUONG_DUNG>Uống</DUONG_DUNG>

<LIEU_DUNG>1 viên/lần x 3 lần/ngày</LIEU_DUNG>

<SO_DANG_KY>VD-12345-09</SO_DANG_KY>

<TT_THAU>1</TT_THAU>

<PHAM_VI>1</PHAM_VI>

<TYLE_TT>100</TYLE_TT>

<SO_LUONG>15</SO_LUONG>

<DON_GIA>2000</DON_GIA>

<THANH_TIEN>30000</THANH_TIEN>

<MUC_HUONG>100</MUC_HUONG>

<T_NGUONKHAC>0</T_NGUONKHAC>

<T_BNTT>0</T_BNTT>

<T_BHTT>30000</T_BHTT>

<T_BNCCT>0</T_BNCCT>

<T_NGOAIDS>0</T_NGOAIDS>

<MA_KHOA>NOI</MA_KHOA>

<MA_BAC_SI>BS001</MA_BAC_SI>

<MA_BENH>J15</MA_BENH>

<NGAY_YL>2023-05-10</NGAY_YL>

<NGAY_KQ>2023-05-10</NGAY_KQ>

<MA_PTTT>1</MA_PTTT>

</CHI_TIET_THUOC>

#### 5.2.4. Bảng 3: Chỉ tiêu chi tiết dịch vụ kỹ thuật và vật tư y tế

xml

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<CHI_TIET_DVKT>

<MA_LK>23000123</MA_LK>

<STT>1</STT>

<MA_DICH_VU>03.1897</MA_DICH_VU>

<MA_VAT_TU></MA_VAT_TU>

<MA_NHOM>03</MA_NHOM>

<GOI_VTYT>0</GOI_VTYT>

<TEN_DICH_VU>Chụp X-quang phổi thẳng</TEN_DICH_VU>

<DON_VI_TINH>Lần</DON_VI_TINH>

<PHAM_VI>1</PHAM_VI>

<SO_LUONG>1</SO_LUONG>

<DON_GIA>65000</DON_GIA>

<TT_THAU>1</TT_THAU>

<TYLE_TT>100</TYLE_TT>

<THANH_TIEN>65000</THANH_TIEN>

<T_TRANTT>0</T_TRANTT>

<MUC_HUONG>80</MUC_HUONG>

<T_NGUONKHAC>0</T_NGUONKHAC>

<T_BNTT>13000</T_BNTT>

<T_BHTT>52000</T_BHTT>

<T_BNCCT>0</T_BNCCT>

<T_NGOAIDS>0</T_NGOAIDS>

<MA_KHOA>NOI</MA_KHOA>

<MA_GIUONG></MA_GIUONG>

<MA_BAC_SI>BS001</MA_BAC_SI>

<MA_BENH>J15</MA_BENH>

<NGAY_YL>2023-05-10</NGAY_YL>

<NGAY_KQ>2023-05-10</NGAY_KQ>

<MA_PTTT>1</MA_PTTT>

</CHI_TIET_DVKT>

#### 5.2.5. Bảng 4: Chỉ tiêu chi tiết dịch vụ cận lâm sàng

xml

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<CHI_TIET_CLS>

<MA_LK>23000123</MA_LK>

<STT>1</STT>

<MA_DICH_VU>03.1897</MA_DICH_VU>

<MA_NHOM>03</MA_NHOM>

<TEN_DICH_VU>Chụp X-quang phổi thẳng</TEN_DICH_VU>

<MO_TA>Hình ảnh mờ đục vùng phổi phải</MO_TA>

<KET_LUAN>Viêm phổi thùy phải</KET_LUAN>

<MA_KHOA>NOI</MA_KHOA>

<MA_BAC_SI>BS001</MA_BAC_SI>

<MA_BENH>J15</MA_BENH>

<NGAY_YL>2023-05-10</NGAY_YL>

<NGAY_KQ>2023-05-10</NGAY_KQ>

</CHI_TIET_CLS>

### 5.3. Quy trình gửi dữ liệu điện tử

#### 5.3.1. Quy trình gửi dữ liệu đến BHXH

- Bảng check-in: Gửi ngay sau khi có phát sinh chi phí khám bệnh, chữa bệnh đầu tiên

- Bảng 1-5: Gửi sau khi kết thúc đợt điều trị và hoàn tất thanh toán

- Tần suất gửi: Hàng ngày

- Địa chỉ gửi: https://gdbhyt.baohiemxahoi.gov.vn

#### 5.3.2. Quy trình gửi dữ liệu đến Bộ Y tế

- Bảng 6-12: Gửi theo quy định của Bộ Y tế

- Tần suất gửi: Theo quy định của Bộ Y tế

- Địa chỉ gửi: Theo quy định của Bộ Y tế

### 5.4. Xử lý lỗi và phản hồi

#### 5.4.1. Các loại lỗi thường gặp

- Lỗi cấu trúc XML: XML không đúng cấu trúc

- Lỗi dữ liệu: Dữ liệu không hợp lệ

- Lỗi nghiệp vụ: Dữ liệu không đúng quy định nghiệp vụ

- Lỗi kết nối: Không thể kết nối đến hệ thống đích

#### 5.4.2. Xử lý lỗi

- Ghi log lỗi: Ghi lại thông tin lỗi

- Thông báo lỗi: Thông báo lỗi cho người quản trị

- Thử lại: Thử lại gửi dữ liệu sau một khoảng thời gian

- Lưu trữ dữ liệu lỗi: Lưu trữ dữ liệu lỗi để xử lý sau

#### 5.4.3. Phản hồi từ hệ thống đích

- Phản hồi thành công: Dữ liệu đã được tiếp nhận

- Phản hồi lỗi: Dữ liệu không được tiếp nhận, kèm theo mã lỗi và mô tả lỗi

- Xử lý phản hồi: Cập nhật trạng thái gửi dữ liệu, ghi log phản hồi

## 6. TRIỂN KHAI VÀ VẬN HÀNH

### 6.1. Quy trình triển khai

#### 6.1.1. Chuẩn bị môi trường

- Cài đặt hệ điều hành: Ubuntu Server 20.04 LTS

- Cài đặt Java: OpenJDK 11

- Cài đặt Apache NiFi: Phiên bản 1.19.0

- Cài đặt cơ sở dữ liệu: PostgreSQL 14

- Cài đặt các công cụ hỗ trợ: Git, Maven, Docker

#### 6.1.2. Triển khai Apache NiFi

- Cài đặt NiFi: Theo hướng dẫn ở mục 4.2

- Cấu hình NiFi: Theo hướng dẫn ở mục 4.2

- Triển khai các luồng dữ liệu: Theo hướng dẫn ở mục 4.3, 4.4, 4.5

- Kiểm thử các luồng dữ liệu: Kiểm tra tính đúng đắn của các luồng dữ liệu

#### 6.1.3. Triển khai các thành phần khác

- Triển khai ESB: Theo hướng dẫn của nhà cung cấp

- Triển khai Data Quality Management: Theo hướng dẫn của nhà cung cấp

- Triển khai Security Gateway: Theo hướng dẫn của nhà cung cấp

### 6.2. Quy trình vận hành

#### 6.2.1. Giám sát hệ thống

- Giám sát NiFi: Sử dụng giao diện web của NiFi

- Giám sát hệ thống: Sử dụng các công cụ giám sát như Prometheus, Grafana

- Giám sát luồng dữ liệu: Sử dụng các công cụ giám sát như ELK Stack

#### 6.2.2. Xử lý sự cố

- Phát hiện sự cố: Sử dụng các công cụ giám sát

- Phân tích sự cố: Sử dụng các công cụ phân tích log

- Khắc phục sự cố: Theo quy trình xử lý sự cố

- Báo cáo sự cố: Báo cáo sự cố cho người quản trị

#### 6.2.3. Bảo trì hệ thống

- Cập nhật phần mềm: Cập nhật các phiên bản mới của NiFi và các thành phần khác

- Sao lưu dữ liệu: Sao lưu dữ liệu định kỳ

- Dọn dẹp dữ liệu: Dọn dẹp dữ liệu cũ, không cần thiết

- Tối ưu hóa hiệu suất: Tối ưu hóa cấu hình NiFi và các thành phần khác

### 6.3. Quy trình đảm bảo chất lượng

#### 6.3.1. Kiểm thử

- Kiểm thử đơn vị: Kiểm thử từng thành phần

- Kiểm thử tích hợp: Kiểm thử tích hợp giữa các thành phần

- Kiểm thử hệ thống: Kiểm thử toàn bộ hệ thống

- Kiểm thử hiệu suất: Kiểm thử hiệu suất của hệ thống

#### 6.3.2. Đảm bảo chất lượng dữ liệu

- Kiểm tra tính hợp lệ: Kiểm tra dữ liệu có đúng cấu trúc không

- Kiểm tra tính đầy đủ: Kiểm tra dữ liệu có đầy đủ không

- Kiểm tra tính nhất quán: Kiểm tra dữ liệu có nhất quán không

- Kiểm tra tính chính xác: Kiểm tra dữ liệu có chính xác không

## 7. BẢO MẬT VÀ TUÂN THỦ

### 7.1. Bảo mật dữ liệu

#### 7.1.1. Mã hóa dữ liệu

- Mã hóa dữ liệu trong quá trình truyền tải: Sử dụng TLS/SSL

- Mã hóa dữ liệu trong quá trình lưu trữ: Sử dụng mã hóa đĩa

- Mã hóa dữ liệu nhạy cảm: Sử dụng mã hóa cột trong cơ sở dữ liệu

#### 7.1.2. Kiểm soát truy cập

- Xác thực: Sử dụng xác thực hai yếu tố

- Phân quyền: Sử dụng RBAC

- Kiểm soát truy cập mạng: Sử dụng tường lửa, VPN

#### 7.1.3. Ghi nhật ký

- Ghi nhật ký truy cập: Ghi lại các hoạt động truy cập

- Ghi nhật ký thay đổi: Ghi lại các hoạt động thay đổi dữ liệu

- Ghi nhật ký lỗi: Ghi lại các lỗi xảy ra

### 7.2. Tuân thủ quy định

#### 7.2.1. Tuân thủ quy định của Bộ Y tế

- Tuân thủ chuẩn dữ liệu: Tuân thủ chuẩn dữ liệu theo quy định của Bộ Y tế

- Tuân thủ quy trình gửi dữ liệu: Tuân thủ quy trình gửi dữ liệu theo quy định của Bộ Y tế

- Tuân thủ quy định về bảo mật: Tuân thủ quy định về bảo mật theo quy định của Bộ Y tế

#### 7.2.2. Tuân thủ quy định của BHXH

- Tuân thủ chuẩn dữ liệu: Tuân thủ chuẩn dữ liệu theo quy định của BHXH

- Tuân thủ quy trình gửi dữ liệu: Tuân thủ quy trình gửi dữ liệu theo quy định của BHXH

- Tuân thủ quy định về bảo mật: Tuân thủ quy định về bảo mật theo quy định của BHXH

## 8. PHỤ LỤC

### 8.1. Mẫu cấu hình NiFi

#### 8.1.1. Cấu hình nifi.properties

properties

# Core Properties

nifi.flow.configuration.file=./conf/flow.xml.gz

nifi.flow.configuration.archive.enabled=true

nifi.flow.configuration.archive.dir=./conf/archive/

nifi.flowcontroller.autoResumeState=true

nifi.flowcontroller.graceful.shutdown.period=10 sec

nifi.flowservice.writedelay.interval=500 ms

nifi.administrative.yield.duration=30 sec

nifi.bored.yield.duration=10 millis

# Web Properties

nifi.web.http.host=0.0.0.0

nifi.web.http.port=8080

nifi.web.https.host=0.0.0.0

nifi.web.https.port=8443

nifi.web.jetty.working.directory=./work/jetty

nifi.web.jetty.threads=200

nifi.web.max.header.size=16 KB

# Security Properties

nifi.security.keystore=/opt/nifi/keystore/keystore.jks

nifi.security.keystoreType=JKS

nifi.security.keystorePasswd=password

nifi.security.keyPasswd=password

nifi.security.truststore=/opt/nifi/keystore/truststore.jks

nifi.security.truststoreType=JKS

nifi.security.truststorePasswd=password

nifi.security.user.authorizer=file-provider

nifi.security.user.login.identity.provider=ldap-provider

#### 8.1.2. Cấu hình authorizers.xml

xml

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>

<authorizers>

<userGroupProvider>

<identifier>file-user-group-provider</identifier>

<class>org.apache.nifi.authorization.FileUserGroupProvider</class>

<property name="Users File">./conf/users.xml</property>

<property name="Legacy Authorized Users File"></property>

<property name="Initial User Identity 1">CN=admin, OU=NIFI</property>

</userGroupProvider>

<accessPolicyProvider>

<identifier>file-access-policy-provider</identifier>

<class>org.apache.nifi.authorization.FileAccessPolicyProvider</class>

<property name="User Group Provider">file-user-group-provider</property>

<property name="Authorizations File">./conf/authorizations.xml</property>

<property name="Initial Admin Identity">CN=admin, OU=NIFI</property>

<property name="Legacy Authorized Users File"></property>

<property name="Node Identity 1"></property>

</accessPolicyProvider>

<authorizer>

<identifier>file-provider</identifier>

<class>org.apache.nifi.authorization.FileAuthorizer</class>

<property name="User Group Provider">file-user-group-provider</property>

<property name="Access Policy Provider">file-access-policy-provider</property>

</authorizer>

</authorizers>

### 8.2. Mẫu XML theo chuẩn Bộ Y tế

#### 8.2.1. Mẫu XML Bảng 1

xml

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<TONG_HOP>

<MA_LK>23000123</MA_LK>

<MA_BN>BN123456</MA_BN>

<HO_TEN>Nguyễn Văn A</HO_TEN>

<NGAY_SINH>1980-05-15</NGAY_SINH>

<GIOI_TINH>1</GIOI_TINH>

<DIA_CHI>123 Đường ABC, Phường XYZ, Quận 1, TP.HCM</DIA_CHI>

<MA_THE>GD4123456789012</MA_THE>

<MA_DKBD>79001</MA_DKBD>

<GT_THE_TU>2023-01-01</GT_THE_TU>

<GT_THE_DEN>2023-12-31</GT_THE_DEN>

<MIEN_CUNG_CT>0</MIEN_CUNG_CT>

<TEN_BENH>Viêm phổi</TEN_BENH>

<MA_BENH>J15</MA_BENH>

<MA_BENHKHAC></MA_BENHKHAC>

<MA_LYDO_VVIEN>1</MA_LYDO_VVIEN>

<MA_NOI_CHUYEN>79001</MA_NOI_CHUYEN>

<MA_TAI_NAN>0</MA_TAI_NAN>

<NGAY_VAO>2023-05-10T08:30:00</NGAY_VAO>

<NGAY_RA>2023-05-15T14:00:00</NGAY_RA>

<SO_NGAY_DTRI>5</SO_NGAY_DTRI>

<KET_QUA_DTRI>1</KET_QUA_DTRI>

<TINH_TRANG_RV>1</TINH_TRANG_RV>

<NGAY_TTOAN>2023-05-15T14:30:00</NGAY_TTOAN>

<T_THUOC>1500000</T_THUOC>

<T_VTYT>500000</T_VTYT>

<T_TONGCHI>3500000</T_TONGCHI>

<T_BNTT>700000</T_BNTT>

<T_BNCCT>0</T_BNCCT>

<T_BHTT>2800000</T_BHTT>

<T_NGUONKHAC>0</T_NGUONKHAC>

<T_NGOAIDS>0</T_NGOAIDS>

<NAM_QT>2023</NAM_QT>

<THANG_QT>5</THANG_QT>

<MA_LOAI_KCB>1</MA_LOAI_KCB>

<MA_KHOA>NOI</MA_KHOA>

<MA_CSKCB>79001</MA_CSKCB>

<MA_KHUVUC>1</MA_KHUVUC>

<MA_PTTT_QT>1</MA_PTTT_QT>

</TONG_HOP>

### 8.3. Tài liệu tham khảo

- Apache NiFi Documentation: https://nifi.apache.org/docs.html

- Quyết định số 130/QĐ-BYT ngày 18/01/2023 của Bộ Y tế

- Quyết định số 4750/QĐ-BYT ngày 29/12/2023 của Bộ Y tế

- Quyết định số 3176/QĐ-BYT ngày 29/10/2024 của Bộ Y tế

- Thông tư số 48/2017/TT-BYT ngày 28/12/2017 của Bộ Y tế

- Thông tư số 56/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 của Bộ Y tế

- Thông tư số 30/2020/TT-BYT ngày 31/12/2020 của Bộ Y tế